Synoptique

Changement de Fréquence Carte LO 12.56.25 MHz

- Fonctionnement

Si la tension de sortie est trop basse  la rampe de l’intégrateur est positive.

Si la tension de sortie est trop haute  la rampe de l’intégrateur est négative.

- Changements

- Déphaseur en tension : PP900 entrée –11 dBm (anciennement 12.5 MHz SPH 16 entrée – 9.5 dBm).

- Adaptation 50 Ohms + diviseur d’entrée.

- Gain de la chaîne directe (1.22.8).

- Insertion des références de tension sur la carte.

- Potentiomètres : réglage grossier interne + réglage fin en face avant.

- Problèmes rencontrés

- BUF634 (Buffer) : lente montée du niveau de sortie (cause offset?)  suppression du Buffer.

- Régulateurs +/- 5V non complémentaires concurrentiels : établissement de la polarisation. changement du +5 V.

- Spécifications

- Plage de déphasage (0 à 6V): -63 à -270.

- Harmoniques 12.5 MHz : -34 dBm.

- Bruit : 1.95 V/Hz plancher de bruit à –70 dBm.

- Variation du niveau de LO sur 1 heure (Min, Max) : =0.05 dBm=3.6 mV.